Sistema di Controllo Sbarre con Priorità Veicoli

19/03/2026

Riccardo Meggiolaro

Revisione 5

Sistema di gestione accessi e pesatura con controllo sbarre automatico, integrato con un sistema esterno di identificazione targhe. La priorità determina l'ordine di servizio in coda quando più prenotazioni hanno la stessa data.

# 1. Il Processo

## Fase 1: Arrivo del Mezzo

- Il veicolo arriva all'ingresso del sito.

- Il sistema esterno (del cliente) identifica la targa tramite telecamera.

- Il sistema esterno chiama la nostra API per creare un accesso, passando:

- Targa del veicolo

- Identificativo 7 cifre (su codice Qrcode)

- Data Ora

- Slot assegnato (1 o 2)

- Priorità (usata per ordinare la coda in caso di stessa data)

- “Accesso con pesatura” o “Solo transito”

## Fase 2: Gestione Code e Apertura Sbarre sulla Pesa 1

Il software monitora continuamente la Pesa 1. Quando la pesa è vuota (peso sotto la soglia minima):

- Cerca il prossimo accesso (in base all’ora, in caso di due con la stessa data in base alla priorità, in caso uno dei due sia di solo transito ha la precedenza) da servire e attiva apertura sbarra S1 o S2 corrispondente (slot 1 o 2) consentendo al mezzo di accede alla pesa.

## Fase 3: Pesatura Automatica sulla Pesa 1

Il mezzo ri reca in PESA 1 e con peso sopra il minimo chiude la sbarra per evitare accesso di altri mezzi.

Per i veicoli con accesso con pesatura:

- Telecamera T1 rileva targa ,se vi è riscontro sulle prenotazioni ,a peso stabile esegue la prima pesata (con acquisizione immagine fronte mezzo). Se la telecamera non rileva la targa o vi è un errore in fase di registrazione, l’autista aziona citofono C1 (l’operatore in ufficio può apportare modifiche alla registrazione ed eseguire l’operazione da interfaccia web), oppure si reca in ufficio per ritiro Qrcode (codice 7 cifre), ritorna sul mezzo e scansiona il codice su lettore a bordo totem . Il sistema esegue la pesata automatica:  registra il peso, genera stampa,report PDF con foto,  file CSV, apre la sbarra S3 e accede allo stabilimento per carico o scarico merce.

Per i veicoli con accesso di solo transito:

- Telecamera T1 rileva targa, non effettua la pesata e apre direttamente la sbarra S3 per far accedere allo stabilimento.

## Fase 4: Gestione Coda e Apertura Sbarra sulla Pesa 2

- In prossimità della sbarra S4 se la PESA 2 è vuota questa è aperta per consentire l’accesso del mezzo alla pesa. Una volta in pesa S4 si chiude per evitare accesso di altri mezzi in pesa.

## Fase 5: Pesatura Automatica sulla Pesa 2

Per i veicoli con accesso con pesatura:

- Telecamera T2 rileva targa ,a peso stabile se con valore max e min in tolleranza si esegue la seconda pesata in automatico.

- Se la telecamera non rileva la targa , l’autista scende dal mezzo si reca al totem B2  ed esegue la lettura del Qrcode se provvisto oppure usa citofono C2 (l’operatore in ufficio può eseguire la pesata manualmente da interfaccia web).

- In caso di peso Overload, Underload viene visualizzato avviso su display grafico (o normale) e non viene eseguita la pesata .Il mezzo deve ritornare al carico/scarico (apertura manuale della sbarra).

- Il sistema esegue la pesata automatica:  registra il peso, genera stampa,report PDF con foto,  file CSV, apre lasbarra S5 per uscita del mezzo dalla pesa. La prenotazione viene chiusa. Se l’autista deve recarsi al parcheggio per attendere consegna documenti, il sistema Corà genererà un “accesso” di solo transito per la PESA 2 (a targa riconosciuta).

- Per i veicoli con accesso di solo transito:

- Telecamera T2 rileva targa, non effettua la pesata e apre direttamente la sbarra S5 per far accedere allo stabilimento.

# 2. Ordinamento della Coda

La coda viene ordinata così:

- Gli accessi di transito hanno la precedenza su quelli con pesatura per l’accesso sulla Pesa 1

- Data prenotazione ASC — la prenotazione più vecchia passa prima

- Priorità DESC — a parità di data, passa prima quella con priorità più alta

| Targa | Data Prenotazione | Priorità | Ordine di Servizio |
| --- | --- | --- | --- |
| AB123 | 10/03 ore 08:00 | 1 | 1° (data più vecchia) |
| CD456 | 11/03 ore 09:00 | 3 | 2° (stessa data, priorità alta) |
| EF789 | 11/03 ore 09:00 | 1 | 3° (stessa data, priorità bassa) |
| GH012 | 12/03 ore 10:00 | 2 | 4° (data più recente) |

# 3. Cosa Serve Implementare

## Gestione Accessi con number_in_out

Si utilizza un'unica tabella access per tutti i tipi di accesso. Il campo number_in_out distingue il tipo:

- number_in_out > 0 (es. 1, 2, ...) → Prenotazione con pesatura. Il numero indica il conteggio ingressi/uscite.

- number_in_out = 0 → Accesso permanente. Il veicolo può entrare senza prenotazione specifica.

- number_in_out = -1 → Solo transito. Il veicolo transita senza pesatura, viene registrato solo il passaggio.

## API per il Sistema Esterno

Endpoint unico per il sistema esterno per caricare tutti i tipi di accesso:

- POST /api/anagrafic/access — Crea un accesso (pesatura, permanente o transito in base a number_in_out)

Body della richiesta:

{
  "typeSubject": "CUSTOMER",
  "subject": {},
  "vector": {},
  "driver": {},
  "vehicle": {},
  "material": {},
  "number_in_out": 1,
  "note": "string",
  "document_reference": "string",
  "type": "RESERVATION",
  "badge": "string",
  "permanent": false,
  "hidden": false
}

Dove number_in_out: 1 (o altro numero > 0) per pesatura, 0 per permanente, -1 per solo transito.

## Automatismo Apertura Sbarre

- Nel Callback Realtime della Pesa 1, quando la pesa è vuota: cercare il prossimo accesso in coda (data ASC, priorità DESC).

- Aprire il relè della sbarra corrispondente allo slot assegnato all'accesso.

- Nel Callback Realtime della Pesa 2, quando la pesa è vuota: aprire la sbarra.

- Quando il veicolo sale sulla pesa, chiudere la sbarra.

- Se è un transito (number_in_out = -1) → registrare solo il passaggio, non avviare pesatura.

- Se è un accesso normale (number_in_out > 0) → procedere con il flusso di pesatura esistente.

## Generazione Dati in Uscita (CSV e Report PDF)

Al completamento di ogni accesso con pesatura, il sistema genera automaticamente i documenti di report:

- File CSV — Contiene i dati della pesata (targa, peso lordo, tara, peso netto, data/ora ingresso e uscita, materiale, note). Un file per ogni pesata completata.

- Report PDF — Documento con i dati della pesata e le immagini catturate dalle telecamere (foto del veicolo in ingresso e in uscita). Generato automaticamente alla chiusura dell'accesso.

## Salvataggio e Sincronizzazione

I file vengono salvati in una cartella locale sulla macchina del software:

- Cartella locale — Percorso configurabile nelle impostazioni. I file CSV e PDF vengono salvati qui automaticamente.

- Cartella remota (opzionale) — Configurando un percorso di rete (cartella condivisa sul server del cliente), i file vengono copiati automaticamente anche nella cartella remota. Questo permette al sistema esterno del cliente di accedere direttamente ai report senza intervento manuale.

Se la cartella remota non è raggiungibile, i file restano salvati in locale e vengono sincronizzati automaticamente al ripristino della connessione.